Новый фуксин

В трехгорлую колбу емкостью 100—150 мл, снабженную мешал​кой, термометром и прямым холодильником, загружают 26,8 г (0,25 моль) о-толуидина. Включив мешалку, толуидин нагревают до 45°С; при этой температуре вносят в колбу 9 мл 35%-ного форма​лина (3 г, или 0,1 моль, СН20) и 39 г (0,27 моль) солянокислого о-толуидина. После 30-минутного размешивания смесь нагревают до 80° и добавляют к ней 7 г хлористого железа FeCl2 в виде 35%-ного раствора.

Затем колбу помещают в масляную баню и медленно, за 2 ч, нагревают до 140°, одновременно отгоняя воду. С водой частично отгоняется о-толуидин. По достижении указанной температуры, прекратив нагрев, небольшими порциями 10—15 мин вводят в смесь 11,7 г о-нитротолуола (окислитель). Массу нагревают до 160—165° и выдерживают 5 ч.
По окончании выдержки еще горячий плав быстро, хорошо раз​мешивая, выливают в 50 мл 25%-ной соляной кислоты. Чтобы отмыть колбу от плава, ее многократно ополаскивают 400 мл соляной кислоты той же концентрации. Осаждают краситель при 20—25°, добавляя к хорошо размешиваемому раствору 10%-ный раствор едкого натра до получения бесцветного вытека. Осадок отфильтровы​вают и промывают 50 мл воды.

Затем осадок с целью очистки вносят в 500 мл кипящей воды, насыпают туда 6 г мела и смесь кипятят 1 ч. Когда осадок отсто​ится, еще горячую смесь фильтруют, направляя фильтрат в 100 мл 1%-ного раствора соляной кислоты. По охлаждении раствора до комнатной температуры краситель, энергично размешивая, высали​вают поваренной солью. Последнюю добавляют до тех пор, пока вытек не будет бесцветным. Краситель отфильтровывают, промы​вают 20—25 мл воды и сушат в вакууме при 50—60°.

Выход: 15—17 г технического продукта.

