Сообщение UCS-INFO.

871, 22 мая 2002

ЗАГРЯЗНЕНИЕ РТУТЬЮ ОБЪЕКТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ртуть в атмосфере

Один из источников поступления ртути в атмосферу – дегазация земной коры. В атмосфере Земли постоянно «летает» 200-250 т ртути. Ртуть – в виде паров и в аэрозольном состоянии – содержится примерно в равных количествах. Время нахождения ртутных паров в атмосфере колеблется от 0,4 до 3 лет.

- В слабозагрязнённом воздухе концентрация ртути составляет 0,8-1,2 нг/м3;

- в районах крупных ртутных месторождений – до 240 нг/м3;

- в районах газовых месторождений – до 70000 нг/м3;

- среднее обычное содержание её в атмосфере – 0,5-2,0 нг/м3.

Содержание ртути в воздухе вокруг производящих или потребляющих ртуть предприятий на расстоянии до 2 км может превышать ПДК в 4-5 и более раз. Причём в радиусе 5 км от организованного источника выпадает не более 6-10% валового выброса ртути, ещё около 60 % переносится на расстояние до 100 км…

О масштабах ртутного загрязнения воздуха закрытых помещений свидетельствуют результаты обследования образовательных и медицинских учреждений. Более чем в половине из охваченных обследованием нескольких сотен школ имеются источники и очаги ртути. Каждый второй объект из больниц, поликлиник и стоматологических кабинетов показывает наличие ртути и её паров. В жилых помещениях, где разбивался хоть один термометр, концентрация паров ртути спустя годы превышает ПДК. В связи с этим должна быть выработана система общегосударственных мероприятий по наблюдению, контролю и ликвидации ртутных загрязнений.

В геохимических циклах ртути большую роль играет её атмосферный перенос. Из техногенных источников ртуть поступает в окружающую среду преимущественно с атмосферными осадками. Германскими специалистами разработаны модели для оценки долговременного переноса и химической трансформации соединений ртути, с помощью которых определены масштабы сброса атмосферной ртути в Северное и Балтийское моря. Изучены особенности поведения неорганических соединений двухвалентной ртути и роль частиц сажи, осаждающих на себя ртуть. Правильность модели подтверждена измерениями сброса ртути в Скандинавском регионе: в Северное и Балтийское моря – 5-12 т/год.

Атмосферные выпадения приводят к тому, что бОльшая часть ртути осаждается в озёрах и других водных объектах. Для изучения этого процесса в сельских местностях штатов Миннесота, Северная Дакота и Мичиган (США) были созданы 7 станций, проводивших мониторинг ртутного осаждения. Трёхлетнее исследование показало, что величина ртутного выпадения зависит от скорости осаждения больших концентраций ртути летом. Оценки ежегодных выбросов ртути в штате Миннесота показывают, что величины осаждения в последние годы превышают показатель 1990-1992 гг. приблизительно в 2 раза.

Один из основных источников загрязнения атмосферы ртутью – сжигание различных отходов. В продуктах горения угля 20…50% ртути находится в виде элементарного элемента, а 50…80% – Hg+2 (в виде HgCl2). При сжигании других видов отходов соотношение форм Hg(0) и Hg(+2) составляет 10-20 и 75-86 % соответственно. Распределение ртути между этими двумя формами в газовых выбросах зависит от концентраций взвешенного C, HCl и других загрязняющих веществ.

Величина и характер выбросов ртути из источников горения определяются как формами её существования в газовом потоке, так и механизмом контроля выбросов, т.е. применяемыми очистными фильтрами и системами поглощения. Hg+2 хорошо растворима в воде и поэтому может удаляться из загрязненной выбросами атмосферы при сухом или мокром осаждении вблизи источника загрязнения. Сочетание высокого давления пара и низкой растворимости в воде способствует переносу Hg в атмосфере на дальние расстояния. Фоновое содержание ртути в атмосфере обусловлено в основном присутствием Hg0. Она удаляется из атмосферы при сухом выпадении на земную поверхность и мокрым осаждением после окисления Hg0 и её перевода в водорастворимую Hg+2.

Ртуть в воде

В Мировом океане накоплено около 50 млн т соединений ртути, а естественный вынос ртути в океан в результате эрозии составляет 5 тыс. т в год.

При ПДК для поверхностных вод 0,0005 мг/л концентрации растворённой ртути в природных водах варьируют от нанограммов до микрограммов в литре (для незагрязнённых водных экосистем – менее 1 мкг/л). При этом в хорошо аэрируемых водах, для которых окислительно-восстановительный потенциал среды Еh>0,5, преобладает двухвалентная ртуть (в виде Нg+2 или CH3Hg+), а при восстановительных условиях – Hg0. При интенсивном взаимодействии ртути с твёрдыми взвешенными частицами размером менее 0,45 мкм доля связанной ртути в 10 тыс. раз больше, чем растворённой. В донных отложениях ртуть практически полностью связана с фракцией частиц диаметром менее 20 мкм.

Среднее фоновое содержание растворённой ртути в реках и озёрах составляет 0,09 мкг/л; взвешенной ртути – 0,23 мкг/л.

Основной путь попадания ртути в водные экосистемы – сбросы сточных вод в виде гомогенных и коллоидных растворов и взвесей. Количество антропогенной ртути, поступающей в поверхностные водные экосистемы, составляет 57 тыс. тонн, что в 10 раз превышает поступление из природных источников. В водных экосистемах катионы ртути образуют большое количество устойчивых комплексных соединений с различными органическими и неорганическими лигандами.

Закономерностей в распределении Hg по площади не установлено. Содержание Hgвзвеш. зависит от содержания взвешенного вещества. Оно обычно минимально ранней весной, несколько повышается летом, падает осенью и повышается в периоды зимних штормов.

Основные источники поступления ртути:

- региональный привнос в виде мокрых и сухих осадков;

- поступление из городских районов;

- привнос реками;

- незначительный привнос подземными водами.

Ртуть в почве

Загрязнение почв ртутью определяется функционированием предприятий цветной металлургии, применением ртутьсодержащих фунгицидов, использованием сточных вод в целях орошения и разработкой месторождений ртути. Накопление ртути в окружающей среде некоторые авторы связывают с применением соединений ртути в сельском хозяйстве. В настоящее время соединения ртути в большинстве стран используются практически только в качестве протравителей семян. Наиболее широко применяют различные соли метилртути, этилртути, метоксиэтилртути и фенилртути.

Ртуть в почвенном покрове распределяется неоднородно, концентрации её зависят от уровня содержания ртути в почво-образующих породах и колеблется в пределах 0,005-1,275 мг/кг (Сибирь), 0,005-0,46 мг/кг (США).

Распределение ртути по профилю зависит от свойств почв: гранулометрического, количественного и качественного состава органического вещества, рН среды, содержания карбонатов. Высокие концентрации ртути наблюдаются в почвах на территории вблизи ртутных месторождений, особенно находящихся над рудными телами. В почвах ртутных ореолов рассеяния содержание ртути в 2-3 раза выше фоновых значений.

Большое влияние на закрепление ртути в почве оказывают органические вещества. В одном и том же элементарном ландшафте ртуть в большей степени аккумулируется в обогащённых органикой участках. Вниз по разрезу доля ртути, переходящей в солянокислую вытяжку, увеличивается с уменьшением количества гумуса. Таким образом, процессы перераспределения ртути в малом цикле «почва–растение» усиливают депонирующую роль почвы и её информативность для выявления загрязнения окружающей среды.

В почвах бОльшая часть ртути связана с гуминовыми кислотами и гумином, которые выступают основной Hg-депонирующей фазой. Меньшие количества ртути найдены в подвижных фракциях гумуса – фульвокислотах (ФК) и свободных (агрессивных) ФК (СФК). Доля Hg-ФК и Hg-СФК сравнима с Hg-гумином и Hg-ГК в городских почвах.

Городские почвы обогащены подвижными формами Hg. Среднее содержание Hg в верхних горизонтах почвы составляет 0,23-0,25 мг/кг.

Влияние гуминовой кислоты (ГК) на загрязнение красной и аллювиальной почв изучены в Китае. При этом выявлено, что в аллювиальной почве при содержании ГК > 0,2 г/кг в растениях не обнаружена усвоенная ртуть (предел определения <2,5 мкг/кг), хотя количество вносимой в почву ртути составило 8 мкг/кг. Количество усваиваемой ртути уменьшается с увеличением содержания ГК в красной почве. В исследованных почвах установлена значительная положительная корреляционная связь между содержанием ГК и Hg-орг (коэффициент корреляции для красной почвы – 0,974, для аллювиальной – 0,979), что объясняется образованием металлоорганических соединений. Увеличение содержания ГК в почве снижает количество Hg, усваиваемой растениями, именно из-за связывания последней в органический комплекс; это также значительно снижает масштаб выноса Hg из почвы. Эта закономерность особенно чётко проявляется в аллювиальной почве с более низким содержанием глинистой фракции.

Использование ГК в качестве вещества, контролирующего перенос Hg в сильно загрязнённых почвах, предотвращает попадание ртути в пищевую цепь. Деятельность микробов может преобразовать металлоорганический комплекс Hg(II) в Hg(0) с последующей миграцией ртути в атмосферу путём испарения. Определение формы содержания тяжёлых металлов в почве даёт возможность прогнозировать их поведение и разработать методики для очистки загрязнённых почв.

Органические соединения ртути используются в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов, пестицидов, а также в фармацевтической промышленности. В основе рекультивации земель, загрязнённых ртутью, лежит перевод ртути в химически и биологически малоактивные формы. Использование биохимического метода основано на использовании растений – концентраторов селена. Они способствуют "вытягиванию" ртути из более глубоких в верхние горизонты почвы и затем превращают её в малорастворимый селенид ртути, не участвующий в биохимических процессах. Как полагают, эти растения могут найти применение для перевода ртути в биологически неактивный селенид при лечении ртутных интоксикаций.

Ртуть в растениях

Наличие остаточных токсикантов в почве, в частности, тяжёлыx металлов, может вызвать загрязнение растений, произрастающих на ней. Загрязнение почвы ртутью оценивается вблизи источника загрязнения, а доступность ртути – по степени её поглощения растениями. По валовому количеству ртути в почве нельзя судить о степени её поглощения растениями, поскольку доступность элемента зависит от многих параметров, среди которых рН, количество органического вещества и карбонатов в почве.

Растения чаще всего содержат ртуть в меньших количествах, чем почвы, но в процессе минерализации растительных остатков возможно накопление ртути в верхних горизонтах. Величина отношения корни/надземная часть обычно меньше 1. Тонкие корни в большей степени, чем крупные, накапливают ртуть и играют роль барьера. В дерновом горизонте почв наблюдается отчётливое увеличение содержания ртути в надземных и корневых органах растений (0,018-3,0 мг/кг) по мере повышения её концентрации в почве. Минимальное содержание Hg (0,01-0,02 мг/кг) накапливается в растениях, произрастающих на почвах с низкими концентрациями ртути (до 0,10 мг/кг).

Исследования миграции ртути в системе «атмосфера–растение–почва» в Байкальском регионе показали, что ртуть, поступающая из атмосферы в виде паров, сорбируется хвоей и прочно удерживается ею. При введении ртути в крону в виде азро-гидрозоля дальнейшее её поведение определяется степенью общей минерализации аэрогидрозоля, а не концентрацией в нём ртути. При низкой минерализации ртуть ведёт себя так же, как и газообразная; если минерализация достаточно высока, то ртуть, связанная хвоей, быстро распределяется по всему растению и через сутки поступает в заметных количествах в почву, а из почвы – снова в атмосферу...

По санитарным нормам РФ содержание соединений ртути в растениях (картофель, овощи, зерновые) лимитируется на уровне 0,02-0,03 мг/кг. Ртуть на организменном, клеточном, субклеточном, ферментном и молекулярном уровнях вызывает различные негативные экотоксикологические эффекты – ингибирование клеточного дыхания, понижение ферментной активности и др.

Концентрация ртути в листьях и ризомах водорослей Thalassia testudinum из различных пунктов вблизи побережья Венесуэлы колеблется в пределах 3-6 и 8-15 ч/млн соответственно при её концентрации в донных отложениях 6-9 ч/млн. На участках с повышенным общим уровнем антропогенного загрязнения морской среды концентрация ртути в донном грунте достигала 26-37, а в листьях и ризомах водорослей соответственно 16-30 и 21-47 ч/млн. Из этого следует, что ризомы водорослей способны накапливать ртуть из загрязнённого ею донного грунта и могут служить её источником для многих эпифитных организмов.

Ртуть в концентрациях более 557 мг/кг обнаружена в корнях и побегах водных и наземных растений в зоне расположения завода по производству поташа. Отмечена корреляция содержания в растениях с концентрациями ртути в почве и воде. Наибольшей устойчивостью к токсическому действию ртути обладают Cyperus rotundus, Cynodon dacrylon и Chloris barbata (в порядке увеличения). Среди водных растений максимальная концентрация Hg обнаружена в корнях и побегах Marsiela sp. и Paspalum scrobiculatum, а минимальная – у Васора monniera. Большинство наземных растений характеризуется разной концентрацией Hg в корнях и надземных органах. Биоаккумуляции Hg в растениях риса, выращенного на прилегающих к заводу полей, не установлено, однако она определена в капусте и амарантусе, произраставших на одном из наиболее загрязнённых участков. Полученные результаты свидетельствуют о мозаичном распределении участков повышенного загрязнения Hg в зоне расположения завода по производству поташа.

Ртуть в пищевых продуктах и животных организмах

Наибольшую опасность представляют соединения ртути, которые в некоторых объектах окружающей среды накапливаются в довольно существенных количествах и попадают в пищевые цепи человека с водой и пищей (рыба). Примером могут служить массовые отравления населения Японии (болезнь Минамата) ртутью в 1943-1970 гг. из-за слива заводом Тиссо большого количества сточных вод, загрязнённых солями метилртути.

Соли двухвалентной ртути, особенно органическая ртуть, легко поглощаются водными организмами. Водные беспозвоночные, и особенно водные насекомые, накапливают ртуть в высоких концентрациях. Рыба также поглощает этот металл и удерживает его в тканях главным образом в виде метилртути. Содержание ртути в морских животных, обитающих около Атлантического побережья Канады, характеризуется следующими данными (табл.):

| Вид | Содержание ртути, мг/кг |
| --- | --- |
| Треска | 0,02-0,23 |
| Крабы | 0,06-0,15 |
| Сельдь | 0,02-0,09 |
| Тунец | 0,33-0,86 |
| Камбала | 0,07-0,17 |
| Лангуст | 0,08-0,20 |
| Меч-рыба | 0,82-1,0 |
| Устрица | 0,02-0,14 |
| Двустворчатые моллюски | 0,02-0,11 |

Приведенные данные свидетельствуют о высоком содержании ртути в рыбе и организме других животных. Ртуть в количестве 0,1-0,7 мг/кг обнаружена также в рыбе у берегов Дании, Швеции, Греции, Югославии, Турции, Канады, Перу, США.

В воде озёр Северной Америки содержание ртути составляло 0,09-1 мкг/л, а в рыбах (щука, налим) – 9,16-12,13 мг/кг. Отмечается, что переход ртути из воды в организм рыбы сильно зависит от рН воды. При более низком рН поглощение и накопление соединений ртути в рыбах протекает более интенсивно. Если при рН 5,0 за определённое время в рыбе накапливается 2,7 мг/кг ртути, то за такое же время при рН 7,5 – всего лишь 0,4 мг/кг.

Методом атомно-абсорбционной спектрометрии в 1988-1989 гг. установлены выраженные межвидовые и пространственные различия концентрации ртути в бентосных беспозвоночных, свидетельствующие о загрязнении водной среды Гданьского залива и прилегающих вод ртутью, попадающей из диффузных источников на побережье. Максимальная концентрация общей ртути, достигавшая 0,24 мг/кг, зарегистрирована в мягких тканях моллюсков. В целом концентрация ртути у отдельных видов растений и животных оставалась в пределах 0,015-0,13 и 0,002-0,02 мг/кг в перерасчёте на сухой и сырой вес ткани соответственно, что сопоставимо с минимальным уровнем загрязнения ртутью тех же видов, зарегистрированным другими авторами в Балтийском море за пределами Гданьского залива.

В 1975-1981 гг. в морской камбале (Pleuronectes platessa) регистрировались высокие концентрации Hg (0,38 мг/кг) при выраженной индивидуальной изменчивости загрязнения. После 1982 г. концентрация Hg снизилась до 0,23 мг/кг, что в целом на 40% меньше, чем в предшествующий период. В речной камбале (Platichthys flesus) в ходе 15-летних наблюдений регистрировали устойчивое снижение уровня Hg с 0,18 мг/кг в 1971 г. до 0,06 мг/кг в 1990 г. В 1971-1972 гг. концентрация Hg в 10% особей превышала максимально допустимый уровень 0,3 мг/кг (после 1973 г. такие особи не регистрировались). Уровень загрязнения ртутью лиманды (L. Limanda) на протяжении того же периода оставался практически постоянным (0,09-0,13 мг/кг), а случаи превышения допустимого уровня не отмечались. Полученные результаты свидетельствуют о снижении уровня загрязнения ртутью прибрежных вод.

В связи с наличием ртути в рыбах и других морских организмах значительные количества обнаружены в диких птицах, особенно тех, что питаются морскими организмами. У некоторых перелётных птиц обнаружено от 6 до 97 мкг/кг ртути, однако подобные концентрации не опасны. Формы, в которых ртуть накапливается в организмах птиц, разнообразны и зависят от вида, органа и места обитания. Анализ содержания ртути в перьях морских птиц Северной Атлантики показывает тенденцию к уменьшению концентрации ртути с юго-запада на северо-восток. Наибольшие концентрации ртути найдены в перьях тупиков (1,5-11,4 мг/кг) и трёхпалых чаек (1,7-6,8 мг/кг), вне зависимости от района их обитания. Наименьшие количества ртути обнаружены в перьях кайр (0,5-2,2 мг/кг). Промежуточные значения загрязнения пера ртутью отмечены у гагарок (0,8-5,8 мг/кг).

Накопление ртути в биологических средах человека

При поступлении ртути в организм человека в повышенных концентрациях она способна накапливаться в печени, почках, сердце и головном мозге.

В организм человека ежесуточно с пищей и жидкостью поступает 15 мкг ртути, с воздухом – 1 мкг.

Интоксикация происходит в основном через дыхательные пути, что обусловлено высокой летучестью ртути. Вдыхаемые элементарная ртуть и её неорганические соединения всасываются на 80-85%. В желудочно-кишечном тракте человека элементарная ртуть практически не всасывается, а неорганические соли всасываются в количестве 8-15%, метилртуть – практически полностью. Соли и кислород воздуха, содержащиеся в крови, способствуют поглощению ртути, её окислению и образованию ртутных солей. Токсическое действие оказывают главным образом ионы ртути и её органические соединения. Сложные органические соединения ртути распадаются значительно быстрее, чем простые, и выводятся в основном с мочой.

Биологический период полувыведения:

- неорганических соединений ртути – 30-60 суток

- ртути, содержащейся в пище, – 70 суток

- содержащейся в рыбе метилртути – 200 суток.

Ртуть накапливается в почках (0,2-2,8 мг/кг), печени (0,2-0,3 мг/кг), головном мозге (0,1 мг/кг). Концентрация ртути в цельной крови – 1…50, плазме – 2…3, женском молоке – 0,05…18, моче – 3…12 мкг/л; в волосах – 0,2…38 мг/кг. (Относительное содержание ртути в эритроцитах одного и того же человека может меняться более чем в 5 раз!)

Выводится ртуть в основном с мочой (0…35 мкг/сут.), с фекалиями (до 10 мкг /сут), с волосами (0,9 мкг/сут.), небольшое количество – с потом.

Грановский Э.И., Хасенова С.К., Дарищева А.М., Фролова В.А.

«Загрязнение ртутью окружающей среды и методы демеркуризации»,

Алматы, 2001, 100 с.